ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

Nghề: Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò

Câu 1: Áp lực tác động lên vì chống lò chuẩn bị bao gồm:

A. áp lực nóc lò, áp lực hông lò;		B. áp lực nóc lò, áp lực nền lò;

C. áp lực hông lò, áp lực nền lò;		D. Tất cả các loại áp lực trên;

Câu 2: Nguyên nhân chính phát sinh áp lực mỏ ở lò chuẩn bị là do

A. trọng lượng của lớp đất đá nằm trên nóc lò;

B. nổ mìn gây chấn động cho đường lò;

C. trạng thái cân bằng ứng suất tự nhiên của đất đá bị thay đổi, đất đá có sự phân bố lại ứng suất;

D. vật liệu chống lò không đủ khả năng chịu lực,đất đá vây quanh đường lò bị trương nở;

Câu 3: Dấu hiệu cơ bản để nhận biết áp lực tác động lên vì chống lò ổn định là:

A. các vì chống còn nguyên vẹn, không bị xô lệch, bóp méo, vặn vỏ đỗ; gông bắt vì chống không bị nén đứt, lập là không bị nén cong;

B. các tấm chèn ở nóc và hông không bị gãy, cong hoặc rạn nứt;

C. không có hiện tượng lở gương hoặc bùng nền;

D. Cả 3 ý trên

Câu 4: Áp lực mỏ ở lò chuẩn bị xuất hiện

A. ngay sau khi đào lò;	B. sau khi chống lò;

C. sau một tuần;	D. sau một ngày;

Câu 5: Nguyên nhân chính làm cho đường lò bị biến dạng, bóp méo là do

A. khoan nổ mìn;

B. chống lò không đảm bảo kỹ thuật cơ bản;

C. đất đá xung quanh đường lò kém ổn định;

D. áp lực nóc, hông, nền lò;

Câu 6: Biện pháp khắc phục hiện tượng bùng nền tốt nhất thường sử dụng là:

A. hạ nền thường xuyên;	B. dùng khung chống kín (dầm nền hình vòm ngược)

C. đánh thêm dầm ở nền lò;	D. đánh văng tăng cường cho vì chống;

Câu 7: Tác hại của hiện tượng bùng nền là gì?

A. Làm giảm tiết diện sử dụng của đường lò, đường lò bị bóp méo;

B. Làm hư hỏng, cong vênh đường ray;

C. Nước đọng cục bộ ở nền lò, không thoát ra ngoài;

D. Cả 3 ý trên.

Câu 8: Giới hạn cho phép của khí Mê tan(CH4) tại luồng gió thải đi ra từ gương khấu hoặc lò cụt, hầm, trạm, khu khai thác là:

A. ≤ 1% theo thể tích;	B. ≤ 0,5% theo thể tích;

C. ≤ 0,75% theo thể tích;	D. ≤ 2% theo thể tích;

Câu 9: Nổ khí Mê tan trong hầm lò gây ra hậu quả về:

A. nhiệt (gây bỏng)

B. cơ (tạo chấn động, áp lực lớn khi nổ),

C. hoá (sản phẩm nổ sinh ra khí CO2 và CO gây chết người ở hàm lượng nhỏ).

D. cả 3 ý trên.

Câu 10: Điều kiện cháy nổ khí Mê tan là do:

A. tập trung hàm lượng khí CH4 trong thành phần không khí mỏ với hàm lượng 5 15% theo thể tích;

B. có nguồn nhiệt và thời gian cảm ứng nhiệt (nhiệt độ từ 650oC  750oC);

C. hàm lượng O2 có trong thành phần không khí mỏ  12%;

D. cả 3 ý trên.

Câu 11: Hàm lượng khí ôxy (O2) trong không khí mỏ hầm lò được quy định tại Điều 119 của Quy phạm An toàn trong các hầm lò than và diệp thạch (TCN-14-06-2006) không được thấp hơn:

A. 20% (theo thể tích);	B. 18% theo thể tích;

C. 22% theo thể tích;	D. 16% theo thể tích;

Câu 12: Biện pháp thường áp dụng để chống bụi khi khoan là:

A. sử dụng máy khoan có hệ thống dẫn nước vào lỗ khoan;

B. hút bụi qua miệng lỗ khoan;

C. làm ẩm than (đất đá) trước khi khoan;

D. hút bụi qua rãnh của ty khoan;

Câu 13: Mục đích của việc thông gió khi đào lò và khai thác nhằm:

A. duy trì chế độ vi khí hậu để đảm bảo các điều kiện làm việc an toàn cho người và thiết bị;	B. đưa bụi ra khỏi đường lò;

C. giảm nhiệt độ trong lò;	D. đưa khí độc ra ngoài;

Câu 14: Khi phát hiện thấy khói ở phía đối diện, công việc cần làm ngay là:

A. đeo bình tự cứu - đi tới lò gần nhất có luồng không khí sạch- đợi nhân viên cấp cứu mỏ đến;

B. cắt điện cung cấp cho các thiết bị-ra khỏi lò tới nơi có luồng gió sạch -đợi nhân viên cấp cứu mỏ đến;

C. ra khỏi lò tới nơi có luồng gió sạch - đeo bình tự cứu-đợi nhân viên cấp cứu mỏ đến

D. đeo bình tự cứu - cắt điện cung cấp cho các thiết bị -đợi nhân viên cấp cứu mỏ đến;

Câu 15: Nguyên nhân xảy ra sự cố bục nước là:

A. khu vực khai thác gần các đường lò ngập nước, các phay chứa nước, phía trên địa hình có các hồ ao, sông suối và các đối tượng chứa nước khác;

B. vùng trụ ngăn của các khu vực vỉa có đường biên rõ ràng cho các lò ngập nước, vùng trụ bảo vệ;

C. vùng giữa đường biên và ranh giới an toàn khai thác ở các khu vực có đường biên lò ngập nước không rõ ràng;

D. cả 3 ý trên.

Câu 16: Nguyên tắc hành động khi xảy ra sự cố bục nước là:

A. Đeo bình tự cứu -Đi theo các cửa lò gần nhất ra chỗ cao hơn hoặc theo hướng chảy của nước để ra ngoài -  Cắt điện toàn bộ khu vực ngập nước;

B. Cắt điện toàn bộ khu vực ngập nước- Đeo bình tự cứu -Đi theo các cửa lò gần nhất ra chỗ cao hơn hoặc theo hướng chảy của nước để ra ngoài;

C. Đi theo các cửa lò gần nhất ra chỗ cao hơn hoặc theo hướng chảy của nước để ra ngoài -  Cắt điện toàn bộ khu vực ngập nước;

D. Đeo bình tự cứu  - đợi nhân viên cấp cứu mỏ đến;

Câu 17: Nhiệm vụ gác mìn do:

A. công nhân thực hiện được lò trưởng chỉ định;

B. lò trưởng thực hiện;

C. thợ mìn chính thực hiện;

D. thợ mìn phụ thực hiện;

Câu 18: Khi vận hành khoan khí nén phải có:

A. một người vận hành máy khoan và một người phụ khoan;

B. một người vận hành máy khoan và hai người phụ khoan;

C. hai người vận hành máy khoan và một người phụ khoan;

D. hai người vận hành máy khoan và hai người phụ khoan;

Câu 19: Khi vận hành khoan khí ép người thợ phụ có nhiệm vụ gì?

A. Vận hành máy khoan;

B. Gá, đỡ choòng khoan trong thời gian khoan nhẹ tạo lỗ khoan ban đầu và đỡ choòng khoan khi kéo choòng khoan, mũi khoan ra khỏi lỗ khoan;

C. Xử lý kẹt choòng trong khi khoan;

D. Tra dầu vào búa khoan, cho máy khoan chạy thử;

Câu 20: Mục đích của công tác chống lò để làm gì?

A. Chống lại sự sập lở của đất đá,

B. Chống lại sự sập lở của đất đá, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

C. Duy trì hình dáng, kích thước sử dụng của đường lò, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

D. Chống lại áp lực mỏ

Câu 21: Yếu tố địa chất làm tăng áp lực tác dụng lên vì chống lò chuẩn bị là do:

A. đất đá, (than) xung quanh đường lò có độ kiên cố thấp, kém ổn định, đường lò đào qua khu vực có phay phá;

B. phương pháp thi công đường lò, hình dạng kết cấu vì chống không phù hợp; không thực hiện đúng quy trình đào và chống lò; chống lò không đúng hộ chiếu;

C. đường lò đào gần khu vực khai thác lò chợ , phương pháp thi công đường lò, hình dạng kết cấu vì chống không phù hợp;

D. đất đá, (than) xung quanh đường lò có độ kiên cố thấp, kém ổn định, chống lò không đúng hộ chiếu;

Câu 22: Phương pháp thông gió cục bộ là:

A. thông gió cho toàn bộ các đường lò, gương khai thác bằng thiết bị quạt gió chính đặt trên mặt đất;

B. thông gió cho một khu vực hoặc gương lò đào bằng thiết bị quạt cục bộ lấy gió từ luồng gió sạch cấp vào gương đào;

C. thông gió cho toàn bộ các đường lò, gương khai thác bằng thiết bị quạt gió chính đặt trong đường lò;

D. thông gió cho một khu vực hoặc gương lò đào bằng thiết bị quạt cục bộ đặt trên mặt đất.

Câu 23: Lỗ mìn thường được bố trí ở trung tâm tiết diện gương lò thuộc nhóm:

A. lỗ mìn đột phá;	B. lỗ mìn phá;

C. lỗ mìn biên,	D. lỗ mìn đột phá và biên;

Câu 24: Tác dụng của lỗ khoan phá là:

A. Tạo cho gương lò có hình dáng tiết diện như thiết kế;

B. Phá vỡ than (đất đá) chủ yếu trên gương;

C. Tạo mặt thoáng tự do để tăng hiệu quả phá vỡ đất đá;

D. cả 3 ý trên;

Câu 25: Biện pháp chính làm giảm sự tích tụ khí CH4 đề phòng cháy nổ khí CH4 là:

A. thực hiện chế độ thông gió hợp lý;

B. chủ động tháo khí trước khi khai thác;

C. đo kiểm soát khí để có biện pháp làm giảm hàm lượng khí mê tan xuống dưới giới hạn cho phép;

D. sử dụng thuốc nổ an toàn;

Câu 26: Để đánh giá được tình trạng ổn định của đường lò trước khi làm việc qua:

A. quan sát và kiểm tra các vì chống;

B. quan sát và kiểm tra tình trạng đất đá xung quanh đường lò;

C. vật tư, vật liệu và đất đá tồn ở gương lò;

D. ý a và b

Câu 27: Khoảng cách từ miệng đường ống gió đẩy đến gương khi thông gió cục bộ  là:

A. từ 8 đến 12m;	B. từ 6 đến 10m;	C. từ 8 đến 10m;	D. từ 6 đến 12m;

Câu 28: Đường kính các lỗ khoan thăm dò nước vượt trước là:

A. ≤ 76mm;	B. ≤ 86mm;	C. ≥76mm;	D. ≥ 86mm

Câu 29: Trình tự một lần nổ mìn ở gương lò thực hiện theo các bước:

A. Đo kiểm tra khí CH4 →  Đưa người và di chuyển thiết bị ra vị trí an toàn →Tiến hành làm mìn mồi→  Nạp mìn → Nạp bua→  Đấu nối mạng lưới nổ mìn→  Kiểm tra thông mạch, các điều kiện an toàn, tắt quạt gió→  Phát tín hiệu nổ mìn và thực hiện khởi nổ;

B. Đo kiểm tra khí CH4 →  Đưa người và di chuyển thiết bị ra vị trí an toàn →Tiến hành làm mìn mồi→  Nạp mìn → Nạp bua→  Đấu nối mạng lưới nổ mìn → Phát tín hiệu nổ mìn và thực hiện khởi nổ→  Kiểm tra thông mạch, các điều kiện an toàn, tắt quạt gió

C. Đo kiểm tra khí CH4 →  Đưa người và di chuyển thiết bị ra vị trí an toàn →Tiến hành làm mìn mồi→  Nạp mìn → Nạp bua→   Kiểm tra thông mạch, các điều kiện an toàn, tắt quạt gió→  Đấu nối mạng lưới nổ mìn →  Phát tín hiệu nổ mìn và thực hiện khởi nổ;

D. Đo kiểm tra khí CH4 →  Đưa người và di chuyển thiết bị ra vị trí an toàn →Tiến hành làm mìn mồi→  Nạp mìn → Đấu nối mạng lưới nổ mìn → Nạp bua→   Kiểm tra thông mạch, các điều kiện an toàn, tắt quạt gió→  Phát tín hiệu nổ mìn và thực hiện khởi nổ;

Câu 30: Nguyên nhân dẫn đến mìn câm là do:

A. kíp không đảm bảo chất lượng;	B. đấu nối mạng nổ không đúng;

C. nạp mìn không đúng kỹ thuật;	D. cả 3 ý trên

Câu 31: Ở lò chuẩn bị, vì neo được sử dụng trong trường hợp nào?

A. Khi đất đá tương đối ổn định, chống tạm

B. Chống cố định khi đất đá ổn định

C. Chống tăng cường khi đất đá không ổn định

D. Cả 3 trường hợp trên

Câu 32: Kích thước đúng trên mối nối vì chống hình vòm ba đoạn là:

10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 15 cm 30 cm Hình 1 Hình 2 Hình 3

A. Hình 1.	B. Hình 2.

C. Hình 3.	D. cả a và b đều đúng

Câu 33: Trình tự đúng dựng vì chống kim loại hình vòm ở đường lò có tiết diện 16m là:

A. Đẩy xà gánh → Lên xà, Bắt giằng nóc →  Cài chèn nóc → dựng cột →  bắt giằng hông → Bắt gông liên kết xà, cột → cài chèn hông → Đánh văng

B. Đẩy xà gánh →  dựng cột → bắt giằng hông → Lên xà, Bắt giằng nóc →  Cài chèn nóc →Bắt gông liên kết xà, cột → cài chèn hông → Đánh văng

C. Đẩy xà gánh → Lên xà, Bắt giằng nóc →  Cài chèn nóc → dựng cột →   Bắt gông liên kết xà, cột → bắt giằng hông →cài chèn hông → Đánh văng

D. Đẩy xà gánh → Lên xà, Bắt giằng nóc →  dựng cột →  Cài chèn nóc → bắt giằng hông → Bắt gông liên kết xà, cột → cài chèn hông → Đánh văng

Câu 34: Khi nổ mìn ở gương lò vòng phải sử dụng phương pháp đột phá

A. Hình nêm.	B. Hình chóp.

C. Tạo rạch.	D. Kiểu 1 hướng sang bên hông

Câu 35: Khi chống xén để sửa sai hướng lò thì khoảng chống giữa đoạn lò chống xén với đoạn lò chống sai phải

A. dùng cũi lợn để kích.	B. dùng đất đá chèn kích.

C. để trống.					D. dùng cũi hoặc đất đá để kích

Câu 36: Khi đào lò dọc vỉa trong than, nếu thấy hiện tượng mất vỉa và gương gặp đá chặn. Điều đó khẳng định điều gì?

A. Vỉa sắp hết diện khai thác.	B. Vỉa sắp gặp nếp uốn.

C. Vỉa sắp gặp phay.	D. Vỉa đã gặp phay.

Câu 37: Tiến độ đào lò thay đổi như thế nào khi gặp phay?

A. Tăng lên.	B. Giảm xuống.

C. Không thay đổi.	D. Thay đổi tuỳ theo biện pháp xử lý.

Câu 38: Theo quy phạm an toàn, khi thi công lò thượng trong than độ dốc 250 ÷ 300 phải đảm bảo yêu cầu

A. đặt cựơc nền lò để lưu than (đá).

B. làm vách ngăn lối đi lại với đường vận chuyển đất đá.

C. làm bậc đi lại có tay vịn bên lối đi lại.

D. cả 3 yêu cầu trên.

Câu 39: Vị trí làm cược trên nền lò khi thi công lò thượng trong than độ dốc 250 ÷ 300 là

A. cách gương lò (2 ÷ 4) mét.	B. sát gương lò.

C. tại chân lò thượng.	D. cách gương lò (8 ÷ 10)mét.

Câu 40: Lối đi lại ở lò thượng trong đá độ dốc ≥ 300 chống bằng vì chống thép lòng máng hình vòm phải đảm bảo yêu cầu:

A. làm thành bậc.	B. có tay vịn.

C. để trơn như bên đường vận chuyển.	D. làm thành bậc và có tay vịn.

Câu 41: Khi dựng vì chống lò thượng trong đá độ dốc ≥ 300 chống bằng vì chống thép lòng máng hình vòm, việc treo 2 dây dọi cố định ở 2 mốc hướng ngoài và 1 dây dọi tỳ sát xà vì chống đang dựng nhằm mục đích gì?

A. Xác định độ dốc đường lò.	B. Xác định hướng lò.

C. Kiểm tra độ cân của vì chống.	D. Kiểm tra độ vuông góc của vì chống.

Câu 42: Khi thi công lò ngầm trong đá, độ dốc 250 chống bằng thép lòng máng hình vòm,  phương pháp dựng vì chống là

A. lên xà trước, dựng cột sau.		B. dựng cột trước, lên xà sau.

C. tuỳ thuộc vào tiết diện đường lò.	D. tuỳ thuộc vào tính chất cơ lý của đất đá.

Câu 43: Những đường lò cần phải chống lại để mở rộng tiết diện hoặc để thay vì chống cũ, không cho phép cùng một lúc

A. tháo quá một vì;	B. tháo quá hai vì;	C. tháo quá ba vì;	D. cả ba ý trên;

Câu 44: Chống xén là công việc

A. tháo vì chống ở vị trí này, chống sang vị trí khác;

B. chống thêm vì chống mới vào khoảng giữa hai vì chống cũ;

C. dỡ bỏ vì chống cũ, chống lại bằng vì chống mới;

D. dỡ bỏ vì chống cũ, mở rộng tiết diện, chống lại bằng vì chống mới;

Câu 45: Khi chống xén ở lò nghiêng được thực hiện từ

A. dưới lên trên;	B. trên xuống dưới;

C. ở hai đầu;	D. bất kỳ vị trí nào;

Câu 46: Trong trường hợp nào ở lò nghiêng cho phép được chống xén từ dưới lên

A. ≤ 180 có lối thoát an toàn, cược nền và làm sàn tao tác;

B. < 180 có lối thoát an toàn, cược nền và làm sàn tao tác;

C. ≤ 200 có lối thoát an toàn, cược nền và làm sàn tao tác;

D. < 200 có lối thoát an toàn, cược nền và làm sàn tao tác;

Câu 47: Khi chống xén ở lò nghiêng, việc chuẩn bị địa điểm làm việc dọn dẹp các chướng ngại vật trong phạm vi

A. 5m;	B. 10m;	C. 15m;	D. 20m;

Câu 48: Chống xén ở lò nghiêng có đất đá trên nóc và 2 bên hông lò không ổn định thì phải đóng nhói; khoảng khoảng cách các nhói

A. từ 100mm ÷ 200mm;	B. từ 200mm ÷ 300mm;

C. từ 300mm ÷ 400mm;	D. từ 400mm÷ 500mm;

Câu 49: Chống xén ở lò nghiêng chỉ được phép

A. tháo dỡ từng vì chống một;	B. tháo dỡ hai vì chống một;

C. tháo dỡ ba vì chống một;	D. cả ba ý trên;

Câu 50: Thay xà  là công việc

A. tháo xà ở vị trí này, chống sang vị trí khác;

B. bổ xung thêm xà mới vào khoảng giữa hai xà cũ;

C. tháo bỏ xà cũ, chống lại bằng  xà mới;

D. dỡ bỏ xà cũ, mở rộng tiết diện, chống lại bằng vì chống mới;

Câu 51: Khi thi công khôi phục đoạn lò bị sập đổ, việc chuẩn bị địa điểm làm việc dọn dẹp các chướng ngại vật trong phạm vi

A. 5m;	B. 10m;	C. 15m;	D. 20m;

Câu 52: Thi công khôi phục đoạn lò bị sập đổ, biện pháp kỹ thuật khi tháo dỡ vì chống gỗ trong trường hợp đất đá ổn định

A. công việc chuẩn bị củng cố  tháo chèn tháo văng hạ vì chống cũ;

B. công việc chuẩn bị củng cố  tháo văng tháo chèn hạ vì chống cũ;

C. củng cố  công việc chuẩn bị tháo văng tháo chèn hạ vì chống cũ;

D. củng cố  công việc chuẩn bị tháo chèn tháo văng hạ vì chống cũ;

Câu 53: Các bước công việc trong đào lò bằng cơ giới hoá

A. Kiểm tra → Dựng vì chống → Xúc bốc than, đá, vận chuyển đất đá → Đào rãnh thoát nước, đặt đường xe tạm thời → Nối dài ống gió, kéo dài cáp điện và đường ống nước → Đặt đường xe chính

B. Kiểm tra → Xúc bốc than, đá, vận chuyển đất đá → Dựng vì chống → Đào rãnh thoát nước, đặt đường xe tạm thời → Nối dài ống gió, kéo dài cáp điện và đường ống nước → Đặt đường xe chính

C. Kiểm tra → Xúc bốc than, đá, vận chuyển đất đá → Dựng vì chống → Nối dài ống gió, kéo dài cáp điện và đường ống nước → Đào rãnh thoát nước, đặt đường xe tạm thời → Đặt đường xe chính

D. Kiểm tra → Đào rãnh thoát nước, đặt đường xe tạm thời →  Xúc bốc than, đá, vận chuyển đất đá → Dựng vì chống → Nối dài ống gió, kéo dài cáp điện và đường ống nước → Đặt đường xe chính

Câu 54: Khi đào lò bằng combai phải được trang bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị cần thiết theo thiết kế ngoài ra còn phải thường xuyên dự phòng

A. Một lượng gỗ chèn, đoản	B. Vì chống

C. Tang khấu	D. Răng cắt

Câu 55: Trước khi vận hành máy đào lò người công nhân cần chuẩn bị

A. Vật tư,bảo hộ lao động	B. Dụng cụ, vật tư

C. Bảo hộ lao động, vật tư, thực phẩm	D. Dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động

Câu 56: Trước khi sử dụng máy đào lò người công nhân cần lắp đặt những thiết bị phụ trợ

A. Sàn công tác, đường đẫ khí, nước

B. Tay nâng hạ lắp đặt vì chống

C. Theo dây chuyền công nghệ mà thiết kế quy định

D. Máng cào, ống gió, sàn công tác

Câu 57: Những vật tư phụ trợ cho công tác đào lò bằng máy gồm

A. Vì chống , gông, giằng, chèn, sàn thao tác

B. Vì chống, gỗ, văng, chèn, sàn thao tác, choòng, cuốc, dụng cụ cá nhân

C. Cột, xà, nêm, văng, chèn, choòng, cuốc

D. Máng cào, ống gió, sàn công tác

Câu 58: Trước khi sử dụng máy để đào chống lò, phải lắp đặt các trang thiết bị phụ trợ theo dây chuyền công nghệ

A. Máy đào lò + băng tải (máng cào)

B. Máy đào lò + Máng trượt (máng cào)

C. Máy đào lò + Xe trung chuyển (máng cào)

D. Máy đào lò + Máy xúc lật hông (máng cào)

Câu 59: Khi vận hành thợ lái chính và phụ

A. Phải đứng phía trước	B. Phải đứng phía sau

C. Phải ngồi trên máy		D. Thợ lái chính và thợ phụ phải ở đúng vị trí quy định

Câu 60: Khi đào lò bằng máy combai gặp gương lò bở rời, chứa nước, dễ tụt lở ta phải tiến hành

A. Đào phần nóc trước hông sau

B. Đào phần hông trước nóc sau

C. Đào từ giữa sang hai bên

D. Đào lò được thực hiện bằng căn cuốc thủ công

Câu 61: Khi nổ mìn phải lùi máy ra xa, cách gương

A. L ≥ 12 mét và che chắn máy	B. L ≥ 13 mét, che chắn máy

C. L ≥ 14 mét, che chắn máy	D. L ≥ 15 mét, che chắn máy

Câu 62: Khi vận hành máy đào lò cần có

A. 1 người	B. 2 người	C. 3 người	D. Một tổ

Câu 63: Khi dựng vì chống bằng máy combai ta tiến hành

A. Lên xà trước đựng cột sau	B. Dựng cột trước lên xà sau

C. Lao dầm và lên xà	D. Lên xà, lao dầm, dựng cột

Câu 64: Trước khi nổ mìn phải di chuyển máy xúc, cáp điện ra vị trí an toàn, cách gương lò tối thiểu là

A. 20 mét;	B. 25 mét;	C. 30 mét;	D. 35 mét;

Câu 65: Người vận hành máy xúc đá phải là

A. có đủ sức khoẻ, nhanh nhẹn, được học quy trình vận hành máy;

B. được học quy trình vận hành máy xúc đá, đã kiểm tra sát hạch yêu cầu;

C. đã kiểm tra sát hạch yêu cầu, nhanh nhẹn, có đủ sức khỏe;

D. có đủ sức khoẻ, nhanh nhẹn, được học quy trình vận hành máy, kiểm tra sát hạch yêu cầu ;

Câu 66: Người phụ vận hành làm nhiệm vụ

A. thu dọn cáp điện, tín hiệu cho người vận hành, chuyển vật liệu;

B. tín hiệu cho người vận hành, không cho người vào phạm vi máy đang làm việc, điều hành xe goòng;

C. không cho người vào phạm vi máy đang làm việc, vận chuyển vật liệu, điều hành xe goòng;

D. dọn cáp điện, tín hiệu cho người vận hành, không cho người vào phạm vi máy đang làm việc;

Câu 67: Người vận hành máy xúc đá phải có hiểu biết về

A. nguyên lý làm việc, nút điều khiển, quy trình vạn hành, thao tác vận hành, biện pháp an toàn, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ;

B. nguyên lý làm việc, quy trình vạn hành, thao tác vận hành, yêu cầu kỹ thuật, biện pháp an toàn, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ;

C. nút điều khiển, nguyên lý làm việc, quy trình vạn hành, thao tác vận hành, yêu cầu kỹ thuật, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ;

D. nút điều khiển, quy trình vạn hành, yêu cầu kỹ thuật, thao tác vận hành, biện pháp an toàn, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ;

Câu 68: Còi để tín hiệu trước khi vận hành máy xúc đá là loại

A. phòng nổ;	B. thiết bị bảo đảm an toàn cao;

C. bình thường;	D. phòng nổ an toàn hồ quang;

Câu 69: Chất dẻo được sản xuất  từ

A. Xi măng	B. Các chất hóa học

C. Xi măng, vôi	D. Poli este

Câu 70: Chống giữ vì neo được áp dụng với các đường lò có điều kiện địa chất sau:

A. Độ ổn định của đất đá xung quanh đường lò.

B. Các lớp đất đá phân lớp mỏng, ổn định.

C. Tất cả phương án trên.

Câu 71: Trình tự thi công hộ chiếu khoan là:

A. Đánh dấu vị trí từng lỗ khoan ở gương lò - Tiến hành khoan - Kiểm tra các lỗ khoan - Thu xếp máy và thiết bị khoan về vị trí quy định;

B. Tiến hành khoan - Đánh dấu vị trí từng lỗ khoan ở gương lò - Kiểm tra các lỗ khoan - Thu xếp máy và thiết bị khoan về vị trí quy định;

C. Đánh dấu vị trí từng lỗ khoan ở gương lò - Kiểm tra các lỗ khoan  - Tiến hành khoan - Thu xếp máy và thiết bị khoan về vị trí quy định;

D. Đánh dấu vị trí từng lỗ khoan ở gương lò - Tiến hành khoan - Thu xếp máy và thiết bị khoan về vị trí quy định- Kiểm tra các lỗ khoan;

Câu 72: Đưa thỏi thuốc vào đáy lỗ khoan bằng:

A. gậy gỗ;	B. dây dẫn của kíp điện;

C. tay;	D. choòng;

Câu 73: Không được phép nạp nổ mìn trong trường hợp nào sau đây:

A. Tình trạng lò khỏe, các vì chống chống theo đúng hộ chiếu kỹ thuật đã được Phó giám đốc công ty ký duyệt;

B. Hàm lượng khí Mê tan < 1%;

C. Hộ chiếu khoan nổ mìn của lò trưởng lập đã được Quản đốc ký duyệt;

D. Hàm lượng khí Mê tan > 1%;

Câu 74: Kíp nổ mìn khi vận chuyển vào lò được đựng trong:

A. hòm gỗ có nắp kín;		B. túi vải có quai đeo chắc chắn;

C. hòm kim loại có nắp kín;	D. hòm gỗ có nắp kín hoặc túi vải có quai đeo chắc chắn;

Câu 75: Công việc kiểm tra sau khi nổ mìn không phải do:

A. lò trưởng và thợ mìn chính thực hiện;	B. lò trưởng thực hiện;

C. thợ mìn chính thực hiện;			D. thợ mìn phụ thực hiện;

Câu 76: Công việc kiểm tra sau khi nổ mìn do:

A. lò trưởng và thợ mìn chính thực hiện;	B. lò trưởng thực hiện;

C. thợ mìn chính thực hiện;			D. thợ mìn phụ thực hiện;

Câu 77: Trong các hầm lò có nguy hiểm về nổ bụi, phải có biện pháp phòng ngừa và hạn chế nổ bụi bằng cách:

A. phun nước làm ướt bề mặt gương lò;	B. sử dụng bụi trơ rải trên đường lò;

C. nút lỗ mìn bằng bua nước;	D. cả 3 ý trên;

Câu 78: Ở mỗi gương lò chuẩn bị số lượng búa khoan phải có tối thiểu:

A. một búa khoan làm việc tốt và một búa khoan dự phòng;

B. một búa khoan làm việc tốt và hai búa khoan dự phòng;

C. hai búa khoan làm việc tốt và hai búa khoan dự phòng;

D. 2 - 3  búa khoan làm việc tốt;

Câu 79: Khi mở lỗ khoan thường dùng:

A. choòng ngắn;	B. choòng dài;

C. choòng ngắn hoặc choòng dài;	D. búa chim;

Câu 80: Khi đào lò dọc vỉa trong than bám trụ, nếu thấy hiện tượng mất lớp đá trụ do đá vách sa xuống chắn mặt gương. Điều đó khẳng định điều gì?

A. Vỉa sắp hết diện khai thác.				B. Vỉa gặp nếp uốn.

C. Vỉa sắp gặp phay hoặc vỉa sắp gặp nếp uốn	D. Vỉa đã gặp phay.

Câu 81: Trình tự đúng dựng vì chống sắt khi đào lò qua phay là

A. Căn đất đá nóc, lên xà → căn đất đá một bên hông lò, dựng cột → căn đất đá hông còn lại, dựng cột tiếp theo → cài chèn, đánh văng.

B. Căn đất đá một bên hông lò, dựng cột → căn đất đá nóc, lên xà → căn đất đá hông còn lại, dựng cột tiếp theo → cài chèn, đánh văng.

C. Căn đất đá một bên hông lò, dựng cột → căn đất đá hông còn lại, dựng cột tiếp theo → căn đất đá nóc, lên xà → cài chèn, đánh văng.

D. Căn đất đá nóc, lên xà → cài chèn, đánh văng.→ căn đất đá một bên hông lò, dựng cột → căn đất đá hông còn lại, dựng cột tiếp theo

Câu 82: Vách ngăn ở  lò thượng trong than độ dốc 250 ÷ 300có tác dụng

A. cách ly lối đi lại với đường vận chuyển than.

B. cách ly lối đi lên và lối đi xuống.

C. cách ly lối đi lại với đường vận chuyển vật liệu.

D. tăng cường khả năng chịu lực cho vì chống.

Câu 83: Trước khi nổ mìn ở lò thượng trong than độ dốc 250 ÷ 300 thì phải củng cố tối thiểu

A. 5 m.	B. 10 m.	C. 15 m.	D. 20 m.

Câu 84: Để xác định hướng lò thượng trong than độ dốc 250 ÷ 300 thì phải

A. ngắm bằng mắt.

B. treo 2 quả dọi ở vị trí tiếp giáp giữa cột và xà để căn chỉnh hướng.

C. treo 3 quả dọi: 2 ở vì chống cũ, 1 ở vì chống vừa dựng để căn chỉnh hướng.

D. treo 3 quả dọi: 1 ở vì chống cũ, 2 ở vì chống vừa dựng để căn chỉnh hướng.

Câu 85: Theo quy phạm an toàn, khi thi công lò thượng trong đá độ dốc ≥ 300 chống bằng vì chống thép lòng máng hình vòm  phải đảm bảo yêu cầu

A. đặt cựơc nền lò để lưu đá.

B. Làm vách ngăn lối đi lại với đường vận chuyển đất đá.

C. làm bậc đi lại có tay vịn bên lối đi lại.

D. cả 3 yêu cầu trên.

Câu 86: Trình tự đúng dựng vì chống sắt lòng máng hình vòm  ở lò thượng trong đá độ dốc ≥ 300 là:

A. Củng cố → dựng cột → bắt giằng hông → lên xà → bắt gông liên kết xà, cột → bắt giằng nóc → đóng nêm, chèn.

B. Củng cố → dựng cột → bắt giằng hông → lên xà → bắt giằng nóc → bắt gông liên kết xà, cột → đóng nêm, chèn.

C. Củng cố → dựng cột → lên xà → bắt giằng nóc → bắt giằng hông → bắt gông liên kết xà, cột → đóng nêm, chèn.

D. Củng cố → đẩy dầm → lên xà → bắt giằng nóc → dựng cột → bắt giằng hông → bắt gông liên kết xà, cột → đóng nêm, chèn.

Câu 87: Khi hạ nền để xử lý đào lò thượng sai độ đốc lớn hơn trong hộ chiếu phải thường xuyên kiểm tra độ dốc vì chống đang sửa bằng cách:

A. Dùng dây căng vào chính giữa hai xà của vì chống (1 vì chống đang sửa, 1 vì chống cố định liền kề), dùng thước đo độ dốc treo vào dây sau đó căn chỉnh vì chống.

B. dùng mắt ngắm để căn chỉnh vì chống.

C. dùng 3 dây dọi căng vào chính giữa xà của vì chống (2 vì chống cố định, 1 vì chống đang sửa), sau đó căn chỉnh vì chống.

D. dùng dây căng dưới nền lò từ điểm đầu đến vì chống đang sửa, dùng thước đo góc kiểm tra để căn chỉnh vì chống.

Câu 88: Quy trình kỹ thuật tháo dỡ vì chống sắt ở lò bằng trường hợp đất đá ổn định

A. công việc chuẩn bị củng cố vị trí chống xén  tháo gông bắt giằng tháo gông nối vì hạ vì chống cũ;

B. công việc chuẩn bịcủng cố vị trí chống xén tháo gông nối vìtháo gông bắt giằng hạ vì chống cũ;

C. củng cố vị trí chống xén công việc chuẩn bịtháo gông bắt giằngtháo gông nối vì hạ vì chống cũ;

D. củng cố vị trí chống xén công việc chuẩn bịtháo gông nối vìtháo gông bắt giằng hạ vì chống cũ;

Câu 89: Quy trình kỹ thuật tháo dỡ vì chống sắt ở lò nghiêng trường hợp đất đá ổn định

A. công việc chuẩn bị củng cố vị trí chống xén  tháo gông bắt giằng tháo gông nối vì hạ vì chống cũ;

B. công việc chuẩn bịcủng cố vị trí chống xén tháo gông nối vìtháo gông bắt giằng hạ vì chống cũ;

C. củng cố vị trí chống xén công việc chuẩn bịtháo gông bắt giằngtháo gông nối vì hạ vì chống cũ;

D. củng cố vị trí chống xén công việc chuẩn bịtháo gông nối vìtháo gông bắt giằng hạ vì chống cũ;

Câu 90: Quy trình kỹ thuật chống xén vì chống sắt ở ngã 3

A. công việc chuẩn bị củng cố vị trí chống xén  tháo dỡ vì chống cũcăn phá đất đá nócđẩy xà gánh, lên xà, bắt rằng nóc, cài chèncăn phá đất đá  hôngdựng cột, bắt rằng , gông kẹp, cài chèncăn phá đất đá  hông còn lạidựng cột, bắt rằng , gông kẹp, cài chèn hông còn lại thu dọn;

B. công việc chuẩn bị củng cố vị trí chống xén  tháo dỡ vì chống cũcăn phá đất đá  hôngdựng cột, bắt rằng , gông kẹp, cài chèncăn phá đất đá hông còn lạidựng cột, bắt rằng , gông kẹp, cài chèn hông còn lạicăn phá đất đá nócđẩy xà gánh, lên xà, bắt rằng nóc, cài chèn thu dọn;

C. củng cố vị trí chống xén  công việc chuẩn bị tháo dỡ vì chống cũcăn phá đất đá nócđẩy xà gánh, lên xà, bắt rằng nóc, cài chèncăn phá đất đá  hôngdựng cột, bắt rằng , gông kẹp, cài chèncăn phá đất đá  hông còn lạidựng cột, bắt rằng , gông kẹp, cài chèn hông còn lại thu dọn;

D. củng cố vị trí chống xén  công việc chuẩn bị tháo dỡ vì chống cũcăn phá đất đá  hôngdựng cột, bắt rằng , gông kẹp, cài chèncăn phá đất đá  hông còn lạidựng cột, bắt rằng , gông kẹp, cài chèn hông còn lạcăn phá đất đá nócđẩy xà gánh, lên xà, bắt rằng nóc, cài chèn thu dọn;

Câu 91: Khi gương lò gặp lớp than đá yếu, kém ổn định thì sơ đồ khấu gương được thực hiện theo trình tự sau

A. Khấu một phần nóc vừa đủ → Lên xà chèn nóc → Khấu lần lượt từng bên hông → Dựng cột → Căn chỉnh vì chống, siết chặt gông vì, gông giằng → Chèn kích hông nóc chắc chắn mới khấu phần giữa gương

B. Khấu một phần nóc vừa đủ → Dựng cột → Khấu lần lượt từng bên hông → Lên xà chèn nóc → Căn chỉnh vì chống, siết chặt gông vì, gông giằng → Chèn kích hông nóc chắc chắn mới khấu phần giữa gương

C. Khấu một phần nóc vừa đủ → Lên xà chèn nóc → Khấu lần lượt từng bên hông → Dựng cột → Chèn kích hông nóc chắc chắn mới khấu phần giữa gương → Căn chỉnh vì chống, siết chặt gông vì, gông giằng

D. Lên xà chèn nóc → Dựng cột → Khấu lần lượt từng bên hông → Khấu một phần nóc vừa đủ → Căn chỉnh vì chống, siết chặt gông vì, gông giằng → Chèn kích hông nóc chắc chắn mới khấu phần giữa gương

Câu 92: Trình tự các bước dựng vì chống bằng máy combai

A. Củng cố → Đào lỗ chân cột → Nâng xà và đẩy dầm congson tậm giữ xà → Dựng cột chống bắt tạm gông giằng → chèn nóc, hông → Bắt giằng cố định, đánh văng hoàn chỉnh vì chống

B. Củng cố → Dựng cột chống bắt tạm gông giằng → Đào lỗ chân cột → Nâng xà và đẩy dầm congson tậm giữ xà → chèn nóc, hông → Bắt giằng cố định, đánh văng hoàn chỉnh vì chống

C. Củng cố → Đào lỗ chân cột → Nâng xà và đẩy dầm congson tậm giữ xà → Dựng cột chống bắt tạm gông giằng → chèn nóc, hông → Bắt giằng cố định, đánh văng hoàn chỉnh vì chống

D. Củng cố → Đào lỗ chân cột → Nâng xà và đẩy dầm congson tậm giữ xà → Dựng cột chống bắt tạm gông giằng → Bắt giằng cố định, đánh văng hoàn chỉnh vì chống → chèn nóc, hông

Câu 93: Điều khiển cho máng cào và bàn vơ của máy đào lò làm việc

A. Bằng cách quay công tắc vận tải	B. Bằng hộp điều kiển

C. Bằng cách đóng tay dao	D. Bằng cách ấn nút

Câu 94: Khi tiến hành đào chống lò qua phay phải củng cố lò tối thiểu

A. 5 m.	B. 10 m.

C. 20 m.	D. toàn tuyến lò đang đào.

Câu 95 Tại sao phải đào lò quay?

A. Do phương của vỉa bị uốn lượn.

B. Do không thể đào lò thẳng vì gặp phải sự cản trở của các hiện tượng địa chất.

C. Do đào lò bị sai hướng, phải nắn sửa lại hướng lò.

D. Do cả 3 nguyên nhân trên.

Câu 96: Liên kết giữa xà và cột của vì chống thép lòng máng hình vòm ở lò thượng trong than độ dốc 250 ÷ 300 dùng

A. gông mối nối.	B. múp nối.

C. bu lông đai ốc	D. hàn tấm bắt góc.

Câu 97: Trước khi nổ mìn ở lò thượng trong đá độ dốc ≥ 300 chống bằng vì chống thép lòng máng hình vòm thì phải củng cố tối thiểu

A. 5 m.	B. 10 m.	C. 15 m.	D. 20 m.

Câu 98: Chống xén ở ngã 3 chỉ được phép

A. tháo dỡ từng vì chống một;	B. tháo dỡ hai vì chống một;

C. tháo dỡ ba vì chống một;	D. cả ba ý trên;

Câu 99: Khi thi công khôi phục đoạn lò bị sập đổ chỉ được phép

A. tháo dỡ từng vì chống một;	B. tháo dỡ hai vì chống một;

C. tháo dỡ ba vì chống một;	D. tháo dỡ bốn vì chống một;

Câu 100: Trước khi người thợ đưa máy vào là việc tại gương lò

A. Kiểm tra phần cơ, và phần điện, kiểm tra độ ổn định của gương lò, kiểm tra ống đẫn nước

B. Kiểm tra hàm lượng khí, củng cố, kiểm tra độ ổn định của gương lò, kiểm tra hệ thống điện

C. Kiểm tra ống gió, đo khí, củng cố, kiểm tra độ ổn định của gương lò, kiểm tra hệ thống điện và nước.

Câu 101: Ở lò chuẩn bị, áp lực có cường độ lớn nhất thường là:

A. áp lực nóc;	B. áp lực hông lò;

C. áp lực nền lò;	D. áp lực ở gương lò;

Câu 102: Yếu tố thi công đào lò làm tăng áp lực tác dụng lên vì chống lò chuẩn bị là do:

A. đất đá, (than) xung quanh đường lò có độ kiên cố thấp, kém ổn định, đường lò đào qua khu vực có phay phá và gần khu vực đã khai thác;

B. phương pháp thi công đường lò, hình dạng kết cấu vì chống không phù hợp; chống lò không đảm bảo kỹ thuật cơ bản;

C. đường lò đào qua khu vực có điều kiện địa chất kém ổn định, phương pháp thi công đường lò, hình dạng kết cấu vì chống không phù hợp;

D. đất đá, (than) xung quanh đường lò có độ kiên cố thấp, kém ổn định, chống lò không đúng hộ chiếu;

Câu 103: Khắc  phục các yếu tố về địa chất và thi công đào lò làm tăng áp lực lên vì chống lò bằng cách:

A. lựa chọn hình dạng tiết diện; vật liệu, kết cấu chống giữ và phương pháp thi công hợp lý, phù hợp với điều kiện địa chất;

B. thực hiện đúng quy trình đào lò và chống giữ, chống lò đúng hộ chiếu;

C. khoảng rỗng ở nóc và hông lò được chèn kích bằng đá, gỗ;

D. cả 3 ý trên

Câu 104: Để giảm áp lực tác động lên vì chống lò chuẩn bị cần phải:

A. lựa chọn hình dáng tiết diện ngang  của đường lò hợp lý; Sử dụng vì chống có tính linh hoạt và các biện pháp làm tăng sự liên kết giữa các lớp đất đá, làm tăng độ bến vững của đất đá xung quanh đường lò; Thi công lò bằng cơ giới;

B. Sử dụng phương pháp đào lò bằng máy combai và đẩy nhanh tốc độ thi công đường lò; Lựa chọn hình dáng tiết diện ngang  của đường lò hợp lý;

C. Sử dụng vì chống có tính linh hoạt và các biện pháp làm tăng sự liên kết giữa các lớp đất đá, làm tăng độ bến vững của đất đá xung quanh đường lò;

D. thực hiện đúng quy trình đào và chống giữ lò, chống lò đúng hộ chiếu;

Câu 105: Cho người vào khắc phục sự cố lở nóc lò cao cần xếp kích cũi lợn đỡ nóc khi:

A. khoáng trống ở nóc lò chưa có dạng hình vòm có nhiều tảng đá bị treo;

B. khoáng trống ở nóc lò chưa có dạng hình vòm các tảng đá bị treo đã rơi xuống;

C. khoáng trống ở nóc lò đã có dạng hình vòm các tảng đá bị treo đã rơi xuống;

D. khoáng trống ở nóc lò đã có dạng hình vòm các tảng đá bị treo chưa rơi xuống;

Câu 106: Nguyên nhân chính làm sụp lở đường lò là do:

A. khoan nổ mìn;

B. vì chống lò không đảm bảo kỹ thuật;

C. đất đá xung quanh đường lò kém ổn định;

D. cả 3 ý trên;

Câu 107: Áp lực nóc ở lò bằng tạo ra

A. lực pháp tuyến theo phương vuông góc với nền lò;

B. lực pháp tuyến theo phương song song với nền lò;;

C. lực tiếp tuyến theo phương vuông góc với nền lò;

D. lực tiếp tuyến theo phương song song với nền lò;

Câu 108: Đường lò chống gỗ có độ dốc α=350÷450 phải:

A. đánh  thêm dầm ở  nền lò;

B. đánh đủ nêm ở đầu cột và đầu xà; đánh đủ văng và đặt thêm dầm nền; lỗ chân cột được đào sâu 200  ÷250mm

C. sử dụng thêm vì chống có tai, khoáng cách giữa 2 vì chống có tai từ 5÷10m, tai xà dài 50÷70cm được đặt trong hốc đào 2 bên hông lò;

D. cả 3 ý trên;

Câu 109: Khi đào lò dọc vỉa trong than, dấu hiệu báo hiệu gương lò gặp phay là:

A. than trên gương lò bị vò nhàu, hạt thô ngậm nhiều nước hoặc có nước chảy ra;

B. xuất hiện mặt trượt ở gương hoặc có hiện tượng cuộn vỉa, gương than bị thay đổi tính chất cơ lý;

C. tính chất cơ lý của than và đất đá xung quanh đường lò bị thay đổi;

D. nước ở gương lò chảy ra với lưu lượng lớn;

Câu 110: Biện pháp làm giảm áp lực hông là:

A. nổ mìn tạo biên để giảm tiết diện thừa ở nóc và hông lò;

B. Sử dụng khung chống hợp lý (hình vòm);

C. chèn kích các khoảng trống ở hông lò bằng đá huặc gỗ;

D. cả 3 ý trên

Câu 111: Lỗ mìn thường được khoan vuông góc với mặt phẳng gương lò thuộc nhóm:

A. lỗ mìn đột phá;	B. lỗ mìn phá;

C. lỗ mìn biên;	D. lỗ mìn đột phá và biên;

Câu 112: Tác dụng của lỗ khoan đột phá là:

A. tạo cho gương lò có hình dáng tiết diện như thiết kế;

B. phá vỡ than (đất đá) chủ yếu trên gương;

C. tạo mặt thoáng tự do để tăng hiệu quả phá vỡ đất đá;

D. cả 3 ý trên;

Câu 113: Tác dụng của lỗ khoan biên là:

A. Tạo cho đường lò có hình dáng tiết diện như thiết kế;

B. Phá vỡ than (đất đá) chủ yếu trên gương;

C. Tạo mặt thoáng tự do để tăng hiệu quả phá vỡ đất đá;

D. cả 3 ý trên;

Câu 114: Thực hiện theo đúng hộ chiếu đào chống lò sẽ:

A. làm tăng năng suất lao động;

B. tận dụng hết công suất của máy móc, thiết bị;

C. đảm bảo an toàn cho sản xuất;

D. cả 3 ý trên;

Câu 115: Giới hạn cho phép của khí Mê tan(CH4) tại luồng gió thải đi ra từ một cánh hoặc toàn mỏ là :

A. ≤ 1% theo thể tích;	B. ≤ 0,5% theo thể tích;

C. ≤ 0,75% theo thể tích;	D. ≤ 2% theo thể tích;

Câu 116: Giới hạn cho phép của khí Mê tan(CH4) tại luồng gió đi vào khu khai thác, gương khấu, gương lò cụt và hầm trạm là :

A. ≤ 1% theo thể tích;	B. ≤ 0,5% theo thể tích;

C. ≤ 0,75% theo thể tích;	D. ≤ 2% theo thể tích;

Câu 117: Giới hạn cho phép của khí Mê tan(CH4) tại vị trí tích tụ khí Mêtan cục bộ ở gương khấu, lò cụt là :

A. ≤ 1% theo thể tích;	B. ≤ 0,5% theo thể tích;

C. ≤ 0,75% theo thể tích;	D. ≤ 2% theo thể tích;

Câu 118: Khi phát hiện hàm lượng khí Mêtan trong các lò vượt quá giới hạn cho phép, mọi người phải:

A. nhanh chóng ra vị trí có luồng gió sạch, thông báo ngay cho lò trưởng, bộ phận điều hành chỉ huy sản xuất mỏ và người phụ trách thông gió để có biện pháp giảm hàm lượng khí mêtan xuống dưới mức quy định;

B. thông báo ngay cho Bộ phận điều hành chỉ huy sản xuất mỏ để có biện pháp giảm hàm lượng khí mêtan xuống dưới mức quy định;

C. thông báo ngay cho người phụ trách thông gió để có biện pháp giảm hàm lượng khí mêtan xuống dưới mức quy định;

D. nhanh chóng ra vị trí có luồng gió sạch;

Câu 119: Các biện pháp khống chế sự phát sinh nguồn nhiệt để đề phòng cháy nổ khí CH4 là:

A. Trang bị các thiết bị phòng nổ; Ngăn chặn việc mang vật phát sinh tia lửa vào lò; Phun nước; Sử dụng thuốc nổ an toàn;

B. thông gió liên tục cho đường lò; Sử dụng thốc nổ an toàn; Không để vật liệu gỗ tích trữ lâu trong đường lò;

C. ngăn chặn việc mang vật phát sinh tia lửa vào lò, sử dụng thuốc nổ an toàn, thông gió liên tục;

D. trang bị các thiết bị phòng nổ; Ngăn chặn việc mang vật phát sinh tia lửa vào lò; Tháo khí trước khi khai thác;

Câu 120:  Hàm lượng cho phép của khí Cacboníc (CO2) ở những nơi làm việc, ở luồng gió thải của khu khai thác và ở các lò cụt được quy định tại Điều 119 của Quy phạm An toàn trong các hầm lò than và diệp thạch (TCN-14-06-2006)là:

A. < 0,5%;	B. <2%;	C. <0,75%;	D. <1%;

Câu 121:  Hàm lượng cho phép của khí Cacboníc (CO2) ở luồng gió thải của một cánh, của mức khai thác và của toàn mỏ được quy định tại Điều 119 của Quy phạm An toàn trong các hầm lò than và diệp thạch (TCN-14-06-2006) là:

A. < 0,5%;	B. <2%;	C. <0,75%;	D. <1%;

Câu 122:  Hàm lượng cho phép của khí Cacboníc (CO2) khi đào và phục hồi đường lò qua chỗ sụp đổ được quy định tại Điều 119 của Quy phạm An toàn trong các hầm lò than và diệp thạch (TCN-14-06-2006) là:

A. < 0,5%;	B. <2%;	C. <0,75%;	D. <1%;

Câu 123: Nhiệt độ không khí trong các gương lò có người đang làm việc được quy định tại Điều 125 của Quy phạm An toàn trong các hầm lò than và diệp thạch (TCN-14-06-2006) không được vượt quá:

A. 300C;	B. 320C;	C. 350C;	D. 280C;

Câu 124:  Nguyên nhân gây bụi trong các đường lò là do:

A. cấu tạo vỉa và tính chất của than, đá vách, trụ;

B. công nghệ phá vỡ than (đất đá);

C. phương pháp thông gió; Phương thức vận tải, bốc dỡ khoáng sản;

D. cấu tạo vỉa và tính chất của than, đá vách, trụ; Công nghệ phá vỡ than (đất đá); Phương pháp thông gió; Phương thức vận tải, bốc dỡ khoáng sản;

Câu 125:  Biện pháp chính để chống bụi khi đào lò bằng cơ giới là:

A. sử dụng các thiết bị có hệ thống phun nước khi đào lò;

B. làm ẩm than (đất đá) trước khi đào lò;

C. giảm tốc độ gió đi trong đường lò;

D. phun nước vào than(đất đá) phá ra trước khi bốc xúc;

Câu 126:  Bụi gây lên các tác hại:

A. gây nhiễm độc, làm giảm thị lực; làm tắc và kích thích mắt, da, phần trên của đường hô hấp và bệnh bụi phổi;	B. phá hủy máy móc, thiết bị;

C. gây cháy và nổ bụi;	D. cả 3 ý trên

Câu 127: Phương pháp thông gió chính là:

A. thông gió cho toàn bộ các đường lò, gương khai thác bằng thiết bị quạt gió chính đặt trên mặt đất;

B. thông gió cho một khu vực hoặc gương lò đào bằng thiết bị quạt cục bộ lấy gió từ luồng gió sạch cấp vào gương đào;

C. thông gió cho toàn bộ các đường lò, gương khai thác bằng thiết bị quạt gió chính đặt trong đường lò;

D. thông gió cho một khu vực hoặc gương lò đào bằng thiết bị quạt cục bộ đặt trên mặt đất;

Câu 128: Ý nghĩa của quy định về tốc độ gió trong các đường lò là:

A. bảo đảm lưu lượng gió đủ để làm giảm lượng khí cháy nổ, độc hại trong lò dưới hàm lượng cho phép;

B. không gây bụi, làm ô nhiễm môi trường không khí mỏ;

C. đảm bảo an toàn cho người đi lại và trang thiết bị vận chuyển trong đường lò;

D. cả 3 ý trên.

Câu 129: Nguyên nhân nào sau đây không phải là nguyên nhân gây cháy nội  sinh?

A. Áp suất, nhiệt độ tăng làm cho than tự cháy;

B. Vi phạm quy tắc an toàn khi vận hành thiết bị điện;

C. Do lựa chọn phương pháp mở vỉa và khai thác không hợp lý, để lại nhiều trụ than bảo vệ;

D. Khu phá hỏa đánh sập không triệt để, còn khoảng trống;

Câu 130: Dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu đã xảy ra cháy nội sinh?

A. Áp suất, nhiệt độ tăng đột ngột;

B. Có mùi thoát ra giống như mùi dầu hỏa hoặc hắc ín;

C. Hàm lượng khí CO tăng mạnh và đột ngột;

D. Hàm lượng khí CH4 >5%;

Câu 131: Dấu hiệu dự báo có thể xảy ra sự cố bục nước trong đường lò là:

A. gương lò ẩm, nước đọng giọt ở gương, nhỏ giọt tăng dần;

B. khu vực khai thác gần các đường lò ngập nước, các phay chứa nước;

C. phía trên địa hình có các hồ ao, sông suối và các đối tượng chứa nước khác.

D. cả 3 ý trên.

Câu 132: Biện pháp cơ bản ngăn ngừa sự cố bục nước là:

A. xử lý lấp đầy, bơm thoát nước các vị trí chứa nước trên bề mặt địa hình;

B. xác định ranh giới vành đai nguy hiểm bục nước, tuân thủ giới hạn an toàn đào lò, khai thác theo quy định của thiết kế;

C. khoan các lỗ khoan thăm dò nước vượt trước về phía xác định có nguồn nước có khả năng tạo ra nguy cơ bục nước;

D. cả 3 ý trên.

Câu 133: Biện pháp cơ bản ngăn ngừa sự cố bục nước trong lòng đất  là:

A. xử lý lấp đầy, bơm thoát nước các vị trí chứa nước trên bề mặt địa hình;

B. xác định ranh giới vành đai nguy hiểm bục nước, tuân thủ giới hạn an toàn đào lò, khai thác theo quy định của thiết kế;

C. khoan các lỗ khoan thăm dò nước vượt trước về phía xác định có nguồn nước có khả năng tạo ra nguy cơ bục nước;

D. cả 3 ý trên.

Câu 134: Nổ mìn để phá đá quá cỡ  thì chiều dài nút bua (Lb):

A. ≥ 30 cm;	B. < 30 cm;	C. ≥ 35 cm;	D. < 35 cm;

Câu 135: Công việc nào sau đây được phép thực hiện khi nạp mìn?

A. Dùng que dùi bằng tre (gỗ) dùi trực tiếp vào thỏi thuốc;

B. Cho kíp mìn vào cạnh thỏi thuốc.

C. Dùng dây kíp để xách thỏi mìn mồi.

D. Ghè đập trực tiếp vào thỏi thuốc đã bị rắn cứng.

Câu 136: Trình tự nạp mìn được thực hiện theo thứ tự:

A. Lỗ mìn đột phá - Lỗ mìn phá - Lỗ mìn biên;

B. Lỗ mìn phá - Lỗ mìn biên - Lỗ mìn đột phá;

C. Lỗ mìn biên - Lỗ mìn phá -Lỗ mìn đột phá ;

D. Lỗ mìn biên -Lỗ mìn đột phá - Lỗ mìn phá;

Câu 137: Thuốc nổ mìn khi vận chuyển vào lò được đựng trong:

A. hòm gỗ có nắp kín;

B. túi vải có quai đeo chắc chắn;

C. hòm kim loại có nắp kín;

D. hòm gỗ có nắp kín hoặc túi vải có quai đeo chắc chắn;

Câu 138: Khi vừa mang kíp nổ vừa mang phương tiện nổ, người thợ mìn không được mang quá:

A. 10 kg;	B. 12 kg;	C. 15 kg;	D. 18 kg;

Câu 139: Trước khi nạp mìn phải

A. dùng que móc lại phoi;

B. dùng gậy thăm dò và kiểm tra chiều sâu lỗ khoan;

C. kiểm tra hàm lượng các chất khí độc, khí cháy nổ;

D. cả 3 ý trên;

Câu 140: Các biện pháp đề phòng cháy nổ khí CH4 là:

A. làm giảm sự tích tụ khí CH4, khống chế sự phát sinh nguồn nhiệt, ngăn ngừa tia lửa phát sinh kéo dài;

B. khống chế sự phát sinh nguồn nhiệt; sử dụng thốc nổ an toàn, không để vật liệu gỗ tích trữ lâu trong đường lò;

C. ngăn chặn việc mang vật phát sinh tia lửa vào lò, sử dụng thuốc nổ an toàn, thông gió liên tục;

D. trang bị các thiết bị phòng nổ, ngăn chặn việc mang vật phát sinh tia lửa vào lò, sử dụng thuốc nổ an toàn;

Câu 141: Trong hầm lò than có nguy hiểm về khí hoặc bụi nổ, không được phép:

A. thông gió liên tục bằng luồng gió sạch;

B. sử dụng thuốc nổ an toàn dạng thỏi hoặc thuốc nổ có vỏ bọc an toàn và các phương tiện không phát lửa;

C. sử dụng kíp điện, máy nổ mìn, dụng cụ để đo điện trở của mạng nổ mìn là loại an toàn nổ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

D. sử dụng các loại thuốc nổ khác nhau để nạp vào một lỗ khoan;

Câu 142: Mục đích của các quy định về khoảng cách an toàn trong đường lò là:

A. Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị làm việc

B. Đảm bảo không gian làm việc cho người và thiết bị

C. Đảm bảo đủ khả năng chống lại áp lực mỏ

D. Thuận tiện cho công tác thi công đào lò và lắp đặt thiết bị

Câu 143: Khe hở an toàn bên không có người đi lại trong lò chống bằng gỗ, kim loại (tính từ mép thiết bị vận tải đến hông lò) tối thiểu là:

A. 150mm	B. 200mm	C. 250mm	D. 300mm

Câu 144: Khe hở an toàn bên không có người đi lại trong lò chống bằng bê tông cốt thép liền khối (tính từ mép thiết bị vận tải đến hông lò) tối thiểu là:

A. 150mm	B. 200mm	C. 250mm	D. 300mm

Câu 145: Với đường lò chuẩn bị dùng để vận tải bằng cả băng tải và tàu điện thì khoảng cách tối thiểu giữa 2 thiết bị vận tải là:

A. 200mm	B. 300mm	C. 400mm	D. 500mm

Câu 146: Với đường lò có 2 đường xe, khoảng cách an toàn giữa mép của 2 toa goòng tối thiểu là:

A. 150mm	B. 250mm	C. 350mm	D. 450mm

Câu 147: Ý nghĩa của việc tuân thủ những quy định về khoảng cách an toàn trong lò chuẩn bị là:

A. Đảm bảo cho người đi lại		B. Đàm bảo cho thiết bị vận tải hoạt động an toàn

C. Tăng tốc độ thi công đào lò	D. Cả a và b

Câu 148: Khi đào lò dọc vỉa trong than, nếu thấy hiện tượng than trên gương bị vò nhàu, hạt thô, ngậm nước hoặc có nước chảy ra. Điều đó khẳng định điều gì?

A. Vỉa sắp hết diện khai thác.	B. Vỉa sắp gặp nếp uốn.

C. Vỉa sắp gặp phay.	D. Vỉa đã gặp phay.

Câu 149: Chống xén ở lò bằng vị trí cần củng cố chắc chắn là

A. trước vì cần chống xén 5m;	B. sau vì cần chống xén 5m;

C. trước và sau vì cần chống xén 5m;	D. ở vị trí bất kỳ;

Câu 150: Khí Mê tan là chất khí:

A. mang tính độc nhẹ do có tính axit;

B. gây cháy nổ;

C. gây ngạt do chiếm thể tích của khí O2 trong không khí mỏ;

D. cháy nổ, gây ngạt do chiếm thể tích của khí O2 trong không khí mỏ;

| Câu hỏi | Đáp án | Câu hỏi | Đáp án | Câu hỏi | Đáp án | Câu hỏi | Đáp án |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D | 41 | B | 81 | A | 121 | C |
| 2 | A | 42 | A | 82 | A | 122 | D |
| 3 | D | 43 | B | 83 | B | 123 | A |
| 4 | A | 44 | D | 84 | C | 124 | D |
| 5 | D | 45 | B | 85 | D | 125 | A |
| 6 | B | 46 | B | 86 | A | 126 | D |
| 7 | D | 47 | B | 87 | A | 127 | A |
| 8 | A | 48 | B | 88 | A | 128 | D |
| 9 | D | 49 | A | 89 | A | 129 | B |
| 10 | D | 50 | C | 90 | A | 130 | D |
| 11 | A | 51 | D | 91 | A | 131 | A |
| 12 | A | 52 | B | 92 | C | 132 | D |
| 13 | A | 53 | B | 93 | A | 133 | C |
| 14 | A | 54 | A | 94 | B | 134 | A |
| 15 | D | 55 | D | 95 | D | 135 | A |
| 16 | B | 56 | C | 96 | A | 136 | A |
| 17 | A | 57 | B | 97 | B | 137 | D |
| 18 | A | 58 | A | 98 | A | 138 | B |
| 19 | B | 59 | D | 99 | A | 139 | D |
| 20 | C | 60 | D | 100 | C | 140 | A |
| 21 | A | 61 | D | 101 | A | 141 | D |
| 22 | B | 62 | B | 102 | B | 142 | A |
| 23 | A | 63 | D | 103 | D | 143 | C |
| 24 | B | 64 | D | 104 | A | 144 | B |
| 25 | A | 65 | D | 105 | C | 145 | C |
| 26 | D | 66 | D | 106 | D | 146 | B |
| 27 | A | 67 | A | 107 | A | 147 | D |
| 28 | A | 68 | A | 108 | B | 148 | C |
| 29 | A | 69 | B | 109 | B | 149 | C |
| 30 | D | 70 | B | 110 | D | 150 | D |
| 31 | D | 71 | A | 111 | B |  |  |
| 32 | B | 72 | A | 112 | C |  |  |
| 33 | C | 73 | D | 113 | A |  |  |
| 34 | D | 74 | A | 114 | D |  |  |
| 35 | D | 75 | D | 115 | C |  |  |
| 36 | D | 76 | A | 116 | B |  |  |
| 37 | B | 77 | D | 117 | D |  |  |
| 38 | D | 78 | A | 118 | A |  |  |
| 39 | A | 79 | A | 119 | A |  |  |
| 40 | D | 80 | C | 120 | A |  |  |